- Приложение 1

- к решению Муниципального Совета

городского поселения Данилов

Ярославской области

от 26.06.2017 г. № 157

- ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ

(в редакции Решения Муниципального Совета городского поселения

Данилов от 27.12.2018 г № 237)

- Состав материалов

- А. Текстовые материалы

Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки
и внесения в них изменений

Часть 2. Градостроительные регламенты территориальных зон

Часть 3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории

- Б. Графические материалы

- Схема градостроительного зонирования городского поселения Данилов.

- Оглавление

- А. Текстовые материалы

Оглавление	Ошибка! Закладка не определена.

Введение	5

ЧАСТЬ 1.	Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений	7

ГЛАВА 1.	Общие положения	7

Статья 1.	Назначение и сфера применения Правил землепользования и застройки	7

Статья 2.	Основные понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки	8

Статья 3.	Структура Правил землепользования и застройки	8

Статья 4.	Открытость и доступность информации о порядке землепользования и застройки	9

ГЛАВА 2.	Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления	10

Статья 5.	Органы местного самоуправления, регулирующие землепользование и застройку на территории  ГП Данилов	10

Статья 6.	Полномочия Муниципального Совета	10

Статья 7.	Полномочия Главы  ГП Данилов	10

Статья 8.	Полномочия Администрации города  Рыбинска	11

Статья 9.	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки	12

ГЛАВА 3.	Внесение изменений  в Правила землепользования и застройки	14

Статья 10.	Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки	14

Статья 11.	Порядок подготовки проекта о внесении изменений в правила	14

Статья 12.	Порядок утверждения изменений в Правила землепользования и застройки	16

ГЛАВА 4.	Документация по планировке территории	17

Статья 13.	Назначение и виды документации по планировке территории	17

Статья 14.	Проекты планировки территории	17

Статья 15.	Проекты межевания территории	19

Статья 16.	Развитие застроенных территорий	21

Статья 17.	Комплексное освоение территории	21

Статья 18.	Освоение территории в целях строительства жилья экономического класса	22

Статья 19.	Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса	22

Статья 20.	Подготовка и утверждение документации по планировке территории	22

ГЛАВА 5.	Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	23

Статья 21.	Вопросы, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях	23

Статья 22.	Порядок проведения публичный слушаний	23

ГЛАВА 6.	Регулирование иных вопросов землепользования и застройки	24

Статья 23.	Управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности	24

Статья 24.	Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	24

Статья 25.	Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд	25

Статья 26.	Установление публичных сервитутов	26

Статья 27.	Муниципальный земельный контроль	26

Статья 28.	Подготовка градостроительных планов земельных участков	27

Статья 29.	Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства	27

Статья 30.	Архитектурно-строительное проектирование	28

Статья 31.	Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	29

Статья 32.	Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию	29

ГЛАВА 7.	Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования	30

Статья 33.	Установление территориальных зон	30

Статья 34.	Назначение и содержание градостроительных регламентов	30

Статья 35.	Изменение видов разрешённого использования земельных участков и  объектов капитального строительства	32

Статья 36.	Порядок предоставления разрешения	33

на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	33

Статья 37.	Порядок предоставления разрешения	35

на отклонения от предельных параметров разрешённого строительства	35

ЧАСТЬ 2.	Градостроительные регламенты территориальных зон	36

ГЛАВА 8.	Территориальные зоны	36

Статья 38.	Территориальные зоны	36

ГЛАВА 9.	Градостроительные регламенты	37

Статья 39.	Общие  требования  к  видам  и  параметрам разрешённого  использования	37

Статья 40.	Жилые  зоны – Ж	38

Ж1 – Малоэтажная  жилая  застройка	38

Ж2 – Усадебная застройка	40

Ж3 – Среднеэтажная  жилая застройка этажностью от4 до 5 этажей	43

Ж4 – Смешанная жилая застройка этажностью  до 5 этажей	45

Общественно-деловые зоны – ОД	48

ОД 1–административно-делового, досугового и социально- бытового назначения	48

ОД 2 –Зона образования и дошкольного воспитания	51

ОД3 – Зона учреждений здравоохранения	53

Р - Рекреационные зоны	53

Р1 – Территория общего отдыха, мест общего пользования	54

Р2 –	Природные территории в черте населенного пункта................………………………………………  54

Р3– Территория для отдыха, здравоохранения, туризма	56

Р4 – Территория садово-дачных участков	57

Производственные зоны – П	57

П1 – Зона непромышленогопроизводства	57

П2 – Зона предприятий и складов IV-V классов опасности	59

П3  – Зона предприятийи складовII-III класса опасности	61

И - Зоны инженерной инфраструктуры	63

И1 –Зона водоснабжения и очистки, энергетического обеспечения	63

Зоны резервного фонда– Ф	64

Ф1 – Перспективного освоения	64

Зоны сельскохозяйственного производства – СХ	65

СХ1 – Зона сельскохозяйственного производства 	65

Зоны специального назначения – СН	65

СН1 – Зона ритуального назначения	66

Зоны транспортной инфраструктуры – Т	66

Т1 – Полоса отвода железной дороги	66

Статья 40.1.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов	67

Статья 41.	Параметры разрешенного использования	68

ЧАСТЬ 3.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с  особыми условиями использования территории	89

ГЛАВА 10.	Состав зон с особыми условиями использования территорий	Ошибка! Закладка не определена.89

Статья 42.	Состав зон с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности)	89

ГЛАВА 11.	Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	90

Статья 43.	Назначение и состав зон охраны объектов культурного наследия	90

Статья 44.	Территория объекта культурного наследия	91

Статья 45.	Режим территории объекта культурного наследия	91

Статья 46.	Охранные зоны	93

Статья 47.	Режим охранных зон	93

Статья 48.	Зоны регулирования застройки	94

Статья 49.	Режим зон регулирования застройки	94

ГЛАВА 12.	Особо охраняемые природные территории	95

Статья 50.	Состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ)	95

Статья 51.	Режимособой охраны территорий памятников природы	95

Статья 52.	Охранные зоны памятников природы	96

ГЛАВА 13.	Режимы использования территорий  в зонах, формируемых санитарно-гигиеническими требованиями	96

Статья 53.	Водоохранные зоны (ВОЗ)	96

Статья 54.	Режимводоохранных зон	96

Статья 55.	Зона санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО)	97

Статья 56.	Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	98

ГЛАВА 14.	Зоны влияния природно-техногенных факторов	99

Статья 57.	Зона катастрофического затопления	99

Введение

Правила землепользования и застройки городского поселения Данилов (далее – Правила землепользования и застройки) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, городского поселения Данилов.

Правила землепользования и застройки являются частью системы правовых документов, регулирующих использование территории при осуществлении градостроительной деятельности.

Правила землепользования и застройки были разработаны на основе: Генерального плана городского поселения Данилов, утверждённого решением Муниципального Совета городского поселения Данилов от 07.08.2014 № 199 и Правил землепользования и застройки городского поселения Данилов, утвержденных решением Муниципального Совета городского поселения Данилов от 07.08.2014 № 200.

Настоящая редакция Правил землепользования и застройки подготовлена Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Данилов на основании постановления Администрации городского поселения Данилов от  30.12.2016 г.  №  762  «О подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского поселения Данилов».

Основными задачами проекта изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) приведение Правил землепользования и застройки в соответствие с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации и других федеральных законах;

2) приведение графических материалов Правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) приведение Правил землепользования и застройки в соответствие Генеральному плану городского поселения Данилов;

4) уточнение границ территориальных зон;

5) приведение видов разрешённого использования в соответствие с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерацииот 01.09.2014 № 540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709), согласно требованиям статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации.

6) установление предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

7) внесение изменений в Правила землепользования и застройкив соответствии с заключениями, рекомендациями Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения Данилов.

- Порядок применения
правил землепользования и застройки
и внесения в них изменений

## Общие положения

### Назначение и сфера применения Правил землепользования и застройки

Правила землепользования и застройки городского поселения Данилов (далее по тексту – Правила) являются документом градостроительного зонирования, назначение и содержание которого определены статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Правила землепользования и застройки разработаны в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории ГП Данилов;

- сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий  ГП Данилов;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- законами и нормативными правовыми актами Ярославской области;

- региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области, утверждёнными Постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п;

- Уставом городского поселения Данилов;

- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Данилов.

Правила землепользования и застройки были разработаны на основе: Генерального плана городского поселения Данилов, утверждённого решением Муниципального Совета городского поселения Данилов от 07.08.2014 № 199 и Правил землепользования и застройки городского поселения Данилов, утвержденных решением Муниципального Совета городского поселения Данилов от 07.08.2014 № 200.

Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты городского поселения Данилов по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Правила подлежат обязательному исполнению органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

### Основные понятия и термины, используемые
в Правилах землепользования и застройки

Понятия, применяемые в Правилах в случаях, если для целей Правил определение понятия в Правилах не приводится, соответствуют основным понятиям, используемым Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области.

### Структура Правил землепользования и застройки

- Правила включают в себя текстовые и графические материалы.

- Текстовые материалы Правил содержат три части.

- Часть 1 «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений»  включает в себя положения:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки,

- о регулировании землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования, содержащем положения:

- об установлении территориальных зон;

- о назначении и содержании градостроительных регламентов;

- о порядке изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- о порядке получения разрешения на условно разрешённый вид использования;

- о порядке получения разрешения на отклонения от предельных параметров разрешённого использования.

- Часть 2 «Градостроительные регламенты территориальных зон»  определяет в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны:

- виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями  использования территорий.

- Часть 3 «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории» содержит описание, состав и режимы зон с особыми условиями использования территорий.

- Графические материалы Правил содержат карты, разработанные в электронном виде в программной среде ГИС MapInfo в масштабе чертежей Генерального плана городского поселения Данилов(1:10000).

- Карта градостроительного зонирования.

- Все материалы Правил изданы в бумажном и электронном виде.

### Открытость и доступность информации
о порядке землепользования и застройки

  - Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических, юридических, а также должностных лиц.

  - Администрация городского поселения Данилов обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путём публикации Правил в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Данилов, и размещения на официальном сайте Администрации www.danilovgp.ru в сети «Интернет».

  - Отдел градостроительного планирования Администрации городского поселения Данилов (далее – Отдел ГП) размещает Правила в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и предоставляет по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц выписки из Правил.

  - Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством и в порядке, определённом Уставом городского поселения Данилов.

## Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

### Органы местного самоуправления, регулирующие землепользование и застройку на территории  ГП Данилов

  - Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и застройки определены статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставомгородского поселения Данилов.

  - Органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность по регулированию землепользования и застройки на территории городского поселения Данилов, являются:

    - Муниципальный Совет городского поселения Данилов (далее – Муниципальный Совет) – представительный орган местного самоуправления  городского поселения Данилов;

    - Глава городского поселения Данилов (далее – Глава ГПДанилов)  – выборное должностное лицо местного самоуправления городского поселения Данилов;

    - Администрация городского поселения Данилов (далее – Администрация ГП Данилов) – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  городского поселения Данилов.

### Полномочия Муниципального Совета

  - К полномочиям  Муниципального Совета относятся:

- утверждение генерального плана  ГП Данилов;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- утверждение правил землепользования и застройки  ГП Данилов;

- утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  ГП Данилов, требования к которой устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры  ГП Данилов, требования к которой устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  ГП Данилов, требования к которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

### Полномочия Главы городского поселенияДанилов

  - Глава ГП Данилов, как высшее должностное лицо городского поселения Данилов, осуществляет следующие полномочия:

- назначает публичные слушания и собрания граждан в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Муниципального Совета;

  - Глава ГП Данилов, какГлава Администрации  ГП Данилов, осуществляет следующие полномочия:

- принимает решения о подготовке проекта генерального плана  ГП Данилов (внесение изменений в генеральный план);

- утверждает план реализации генерального плана  ГП Данилов;

- принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки территории  ГП Данилов;

- утверждает ставки арендной платы за пользование землей;

- утверждает подготовленную на основе генерального плана  ГП Данилов, правил землепользования и застройки документацию по планировке городской территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- принимает решение о развитии застроенных территорий;

### Полномочия Администрации гп Данилов

  - К полномочиям Администрации  ГП Даниловотносятся:

    - подготовка и реализация генерального плана города;

    - подготовка местных нормативов градостроительного проектирования;

    - подготовка правил землепользования и застройки;

    - утверждение подготовленной на основе генерального плана  ГП Даниловдокументации по планировке территории;

    - выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории  ГП Данилов;

    - заключение договоров о развитии застроенной территории;

    - осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

    - осуществление от имени  ГП Данилов права собственника в отношении муниципального имущества в порядке, установленном Муниципальным Советом;

    - управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

    - резервирование земель и изъятие земельных участков в границах  ГП Данилов для муниципальных нужд;

    - разработка и реализация городских программ использования и охраны земель;

    - контроль за использованием городских земель;

    - распоряжение земельными участками, расположенными на территории  ГП Данилов, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законодательством;

    - заключение договоров комплексного освоения территории;

    - разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры ГП Данилов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

    - присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

    - определение порядка размещения нестационарных торговых объектов, разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области, определяет порядок размещения временных сооружений на территории  ГП Данилов.

  - Администрация  ГП Данилов осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля через свои структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы, обладающие  правами юридического лица.

  - Структурные подразделения Администрации  ГП Данилов осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми распоряжениями Администрации  ГП Данилов.

  - Отраслевые (функциональные) органы Администрации  ГП Данилов осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми решениями  Муниципального Совета.

  - В целях координации деятельности и выработки взаимосогласованных решений по конкретным видам деятельности в области землепользования и застройки при Администрации  ГП Данилов создаются коллегиальные, консультативные и совещательные органы – комиссии и советы.

Положения о комиссиях и советах, а также их состав утверждаются постановлениями Администрации  ГП Данилов.

### Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

  - Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) создаётся в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Комиссия формируется в целях:

- обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки (далее – Правила), проекта внесения изменений в Правила;

- приёма предложений о внесении изменений в Правила от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, физических или юридических лиц в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- подготовки заключения с рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения;

- обеспечения внесения изменений в проект Правил по результатам публичных слушаний;

- приёма заявлений и документов от заинтересованных лиц по вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- приёма заявлений и документов от правообладателей земельных участков по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- проведения публичных слушаний по проекту Правил или проекту внесения изменений в Правила, по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- приёма предложений и замечаний от участников публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и объекта капитального строительства;

- подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения;

- рассмотрения предложений о подготовке документации по планировке территории.

  - Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Администрации  ГП Данилов.

  - Положение о порядке деятельности Комиссии и её состав утверждаются постановлением Администрации ГП Данилов.

  - Подготовку проектов правовых актов и организационные мероприятия по направлению деятельности Комиссии осуществляет отдел ГП.

## Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки

### Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки

- Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Основаниями для рассмотрения Главой  ГП Данилов вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану города, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

- Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

  - федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

  - органами исполнительной власти Ярославской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

  - органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города;

  - физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

### Порядок подготовки проекта о внесении изменений в правила

- Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе  ГП Данилов.

- Глава  ГП Данилов с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила, с указанием сроков внесения таких изменений, или об отклонении такого предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения.

- Глава  ГП Данилов не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Данилов, и размещение на официальном сайте Администрации  ГП Данилов www.danilovgp.ru в сети «Интернет».

- В указанном в части 3 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила указываются:

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

3) иные вопросы организации работ.

- Администрация  ГП Даниловосуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города.

- По результатам проверки Администрация  ГП Данилов направляет проект о внесении изменений в Правила Главе  ГП Данилов или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 5 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

- Глава  ГП Данилов при получении от Администрации ГП Данилов проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

- Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Данилов, утверждённом решением Муниципального Совета городского поселения Даниловот 27.02.2014 года № 177в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации с частями 9 и 10 настоящей статьи.

- Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

- В случае подготовки проекта о внесении изменений в Правила применительно к части территории  ГП Данилов публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории  ГП Данилов.

В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

- После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учётом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе  ГП Данилов. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

- Глава ГП Данилов в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Муниципальный Совет или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

### Порядок утверждения изменений в Правила землепользования и застройки

- Изменения в Правила утверждаются Муниципальным Советом. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

- Муниципальный Совет по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила или направить проект Главе  ГП Данилов на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

- Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Данилов и размещаются на официальном сайте Администрации ГП Даниловwww.danilovgp.ruв сети «Интернет».

- Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке.

- Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ярославской области вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила в судебном порядке в случае несоответствия изменений в Правила законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Ярославской области, утверждённым до утверждения изменений в Правила.

## Документация по планировке территории

### Назначение и виды документации по планировке территории

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

- В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

- При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

- Со дня вступления в силу Правил документация по планировке территории, утверждённая в установленном порядке до введения в действие Правил, действует в части, не противоречащей настоящим Правилам.

- Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий.Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

### Проекты планировки территории

- Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры,установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию.

- Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

- чертёж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

- красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

- границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

- положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

- карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

- результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;

- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

- схему границ территорий объектов культурного наследия;

- схему границ зон с особыми условиями использования территории;

- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

- схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- обоснование очередности планируемого развития территории;

- схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

- Состав и содержание проектов планировки территории предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

### Проекты межевания территории

  - Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

  - Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

  - Проект межевания Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

  - Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

  - На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

  - Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

  - Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

  - При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

  - В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

  - В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

  - В составе проектов межевания территорий может осуществляться подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и градостроительных планов застроенных земельных участков.

### Развитие застроенных территорий

1.	Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2.	Развитие застроенных территорий регламентируются статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.	Решение о развитии застроенной территории принимается Администрацией ГП Данилов по инициативе органа государственной власти Ярославской области,  физических или юридических лиц.

4.	Организацию работ по подготовке решений о развитии застроенных территорий, проведение аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории и заключение по их итогам соответствующих договоров осуществляетАдминистрация ГП Данилов.

### Комплексное освоение территории

1.	Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

2.	Комплексное освоение территории регламентируется статьёй 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Разработку предложений по реализации на территории города проектов комплексного освоения территорий и заключение договоров о комплексном освоении территорий осуществляет Администрация ГП Данилов.

### Освоение территории в целях строительства жилья экономического класса

1. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, в которых все жилые помещения или определённый в соответствии с частью 6 статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации минимальный объём жилых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса, заключается договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

- Освоение территории в целях строительства жилья экономического класса регламентируется статьями 46.5, 46.7, 46.8  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Проведение аукционов на право заключения договоров об освоении территорий в целях строительства жилья экономического класса и заключение по их итогам соответствующих договоровосуществляет Администрация ГП Данилов.

### Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса

1. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, заключённым в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса регламентируется статьями 46.6, 46.7, 46.8  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Проведение аукционов на право заключения договоров о комплексном освоении территории  в целях строительства жилья экономического класса и заключение по их итогам соответствующих договоровосуществляет Администрация ГП Данилов.

### Подготовка и утверждение документации
по планировке территории

- Порядок подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории, разрабатываемых на основании решения органа местного самоуправления, регламентируется статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

### Вопросы, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях

- В соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

- Обсуждению на публичных слушаниях подлежат:

- проект генерального плана  ГП Данилов и проект о внесении в него изменений;

- проект правил землепользования и застройки и проект о внесении в них изменений;

- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации;

- вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- иные вопросы, предусмотренные федеральным законом.

- Публичные слушания проводятся по инициативе физических и юридических лиц, Муниципального Совета, Главы  ГП Данилов.

### Порядок проведения публичный слушаний

- Публичные слушания организуются и проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в ГПДанилове, утверждённым решением Муниципального Совета.

- Администрация  ГП Данилов в лице отдела ГП осуществляет приём, регистрацию и учёт заявлений физических и юридических лиц с предложениями о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в части 2 статьи 20 Правил.

- Предложения о проведении публичных слушаний подлежат рассмотрению Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

- Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки назначаются постановлением Администрации  ГП Данилов.

- В постановлении о назначении публичных слушаний указываются:

- вопросы, выносимые на публичные слушания;

- сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;

- дата, время и место проведения публичных слушаний;

- адрес, по которому могут направляться предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, порядок и сроки приёма предложений и замечаний;

- средства массовой информации, где опубликован проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;

- ответственный за подготовку и проведение слушаний.

- Постановление о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию в средствах массовой информации не менее чем за 10 дней до начала слушаний (если иное не установлено федеральным законом).

- Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

- Заключение о результатах публичных слушаний публикуется в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Данилов и размещается на официальном сайте Администрации  ГП Даниловwww.danilovgp.ruв сети «Интернет».

- Срок проведения публичных слушаний с момента опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 10 дней и более 4 месяцев  с учётом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

## Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

### Управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

  - Управление и распоряжение муниципальной собственностью – это организационно-распорядительная деятельность Администрации  ГП Данилов в области владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в целях её эффективного использования, направленная на решение задач социально-экономического развития  ГП Данилов.

  - Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского поселения Данилов, утверждённым Решением Муниципального совета городского поселения Данилов от 06.04.2015 г. № 35 «О порядке предоставления земельных участков на территориигородского поселения Данилов Ярославской области».

  - Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, осуществляются Администрацией  ГП Данилов в лице Отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, Уставом городского поселения Данилов, Правилами землепользования и застройки городского поселения Данилов.

### Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

Полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского поселения Данилов, осуществляется Администрацией  ГП Даниловв лице Отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениямв соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, Уставом городского поселения Данилов, Правилами землепользования и застройки городского поселения Данилов.

### Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд

- Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного Кодекса, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории.

- Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.

- Решение о резервировании земель принимается на основании следующих документов:

а) документация по планировке территории;

б) документы территориального планирования в случаях создания особо охраняемых природных территорий, размещения объектов обороны и безопасности;

в) государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном порядке.

- Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;

2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;

- объекты использования атомной энергии;

- объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации;

- объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность;

- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения;

- автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.

- Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд регламентируется главой VII.1Земельного кодекса.

- Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется Администрацией  ГП Даниловв лице Отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям.

### Установление публичных сервитутов

  - Установление публичных сервитутов производится в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации для обеспечения интересов местного самоуправления и населения ГП Данилов.

  - Инициатива в установлении публичного сервитута может исходить от физических и юридических лиц, органов местного самоуправления.

  - Заявление об установлении публичного сервитута направляется в Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям.

  - В случае если установление сервитута необходимо, Отдела по муниципальному имуществу и земельным отношениям обеспечивает подготовку соответствующего проекта постановления Администрации  ГП Даниловоб установлении публичного сервитута.

  - Общественные слушания, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, при установлении публичного сервитута проводятся в порядке, установленном для организации и проведения публичных слушаний в ГП Данилов.

  - В случае если установление публичного сервитута производится в соответствии с проектом межевания территории, в котором отображены границы зон действия публичных сервитутов, по которому проводились публичные слушания, проведение дополнительных общественных слушаний не требуется.

### Муниципальныйземельный контроль

  - Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ярославской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.

  - Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского поселения Данилов осуществляется Администрацией ГП Данилов в лице Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениямв соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле в ГП Данилов, утверждённым решением Муниципального Совета.

### Подготовка градостроительных планов земельных участков

  - Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

  - Порядок подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков регламентируются статьёй 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регулируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверждаемым постановлением Администрации  ГП Данилов.

  - Градостроительные планы земельных участков разрабатываются отделомградостроительного планирования администрации ГП.

### Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

  - Выполнение инженерных изысканий регулируется статьёй 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, могут быть использованы в целях подготовки и реализации проектной документации применительно к указанным объектам транспортной инфраструктуры.

  - Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

  - Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий, либо привлекаемые ими или техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или юридическое лицо, которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 3настоящей статьи.

  - В целях формирования актуального топографо-картографического фонда и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности результаты инженерных изысканий и съёмочных работ в одном экземпляре передаются на постоянное хранение в Отдел ГП в виде отчётной документации о выполненных работах в соответствии с установленными требованиями.

### Архитектурно-строительное проектирование

  - Подготовка проектной документации регулируется статьёй 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путём подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю  земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

  - В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

  - В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путём подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка.

  - Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

  - Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

### Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

  - Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется статьёй 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

  - Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несёт ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

  - Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

### Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

  - Выдача разрешения на строительство регламентируется статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регулируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов, утверждаемым постановлением Администрации  ГП Данилов.

  - Подготовку и выдачу разрешений на строительство осуществляет Отдел ГП.

  - Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными при условии, что их срок действия не истёк.

  - Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию регламентируются статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регулируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», утверждаемым постановлением Администрации  ГП Данилов.

  - Подготовку и выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию осуществляет Отдел ГП.

## Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования

### Установление территориальных зон

  - При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон установлены с учётом:

  - возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

  - функциональных зон и параметров их планируемого развития, определённых генеральным планом города;

  - определённых Градостроительным кодексом территориальных зон;

  - сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

  - предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

  - Границы территориальных зон установлены по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

  - Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

### Назначение и содержание градостроительных регламентов

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

- В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

- виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее – виды разрешённого использования);

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – параметры разрешённого использования);

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

- Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основной – основной вид (объекты недвижимости, предназначенные для реализации главной функции);

- вспомогательный – допустимый только в качестве дополнительного по отношению к основным и условно разрешённым видам использования и осуществляемый совместно с ними;

- условно разрешённый – вид разрешенного использования, требующий получения разрешения в порядке, определенным статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  с обязательным вынесением на публичные слушания.

- Основные и вспомогательные виды разрешённого использования правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

- Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых  для  применения на территории ГП Данилов,определён в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

- В ряде описаний видов разрешённого использования наряду с основными видами содержится перечень вспомогательных видов разрешённого использования. При отсутствии в градостроительных регламентах главы 9 Правил перечня вспомогательных видов использования для конкретного вида основного вида использования, вспомогательные виды определяются в зависимости от функционального назначения (использования) объекта капитального строительства в соответствии  с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, СНиП, иными нормативно-техническим документами.

- В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

- Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

### Изменение видов разрешённого использования земельных участков и  объектов капитального строительства

- Изменение одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования  осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны при условии соблюдения требований технических регламентов.

- Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

- В случае, когда изменение вида разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства не связано с проведением работ, требующих получения разрешения на строительство, правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства самостоятельно изменяет вид разрешённого использования (получает разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, если выбираемый вид разрешённого использования относится к условно разрешённым). При необходимости проводит работы, связанные с изменением вида разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства, на которые не требуется получение разрешения на строительство, с соблюдением требований технических регламентов и действующего в отношении земельного участка и объекта капитального строительства градостроительного регламента.

- В случае, если изменение вида разрешённого использования объектов капитального строительства связано со строительством, реконструкцией, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности таких объектов, и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации требуется получение разрешения на строительство, правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства осуществляет мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, для получения разрешения на строительство.

Отдел ГП при подготовке разрешения на строительство проверяет соответствие изменённого вида разрешённого использования градостроительному регламенту, установленному для соответствующей территориальной зоны.

- Изменение вида разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории для целей образования, здравоохранения, хранения автотранспорта, осуществляется после подготовки новой документации по планировке территории или внесения изменений в утверждённую документацию, учитывающих изменение на другой вид такого использования.

- Изменение вида разрешённого использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования, связанное с использованием жилого помещения в качестве нежилого или с использованием нежилого помещения для целей постоянного проживания граждан, допускается после перевода такого помещения в нежилое или жилое соответственно в порядке, установленном главой 3 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Соответствие выбираемого вида разрешённого использовании требованиям технических регламентов подтверждается заключением индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Изменение вида разрешённого использования земельного участка, предоставленного в аренду по результатам торгов, в соответствии с действующим земельным законодательством не допускается.

- Решения об изменении вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

### Порядок предоставления разрешения

### на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

- Порядокпредоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования)регламентируется статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регулируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление условно разрешённого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства», утверждаемым постановлением Администрации  ГП Данилов.

- Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в Комиссию.Приём заявлений осуществляет Отдел ГП.

- Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

- Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

- Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования.

- Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

- Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Данилов, и размещается на официальном сайте Администрации  ГП Даниловwww.danilovgp.ru в сети «Интернет».

- Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей  ГП Данилово времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

- На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе  ГП Данилов.

- На основании указанных в части 9 настоящей статьи рекомендаций Глава  ГП Даниловв течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения Данилов, и размещается на официальном сайте Администрации  ГП Данилов www.danilovgp.ru в сети «Интернет».

- Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

- В случае, если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

- Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Порядок предоставления разрешения

### на отклонения от предельных параметров разрешённого строительства

- Порядокпредоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительстварегламентируется статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регулируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утверждаемым постановлением Администрации  ГП Данилов.

- Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительными регламентами минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

- Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.Приём заявлений осуществляет Отдел ГП.

- Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых с учётом положений статьи 38 Правил. Расходы, связанные с организацией и проведением таких слушаний, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

- Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей  ГП Данилово времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

- На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе  ГП Данилов.

- Глава  ГП Даниловв течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

- Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства или реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

- ЧАСТЬ 2.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

## Территориальные зоны

### Территориальные зоны

Жилые зоны -Ж:

Ж1 - Малоэтажная жилая застройка;

Ж2 – Усадебная застройка;

Ж3 – Среднеэтажная жилая застройка этажностью от 4 до 5 этажей;

Ж4 – Среднеэтажная жилая застройка этажностью от 3 до 5 этажей;

Общественно-деловые зоны – ОД:

ОД1 – Зона административно-делового, досугового и социально-бытового назначения;

ОД2 – Зона образования и дошкольного воспитания;

ОД3 – Зона учреждений здравоохранения;

Рекреационные зоны – Р:

Р1 – Территория общего отдыха, мест общего пользования;

Р2 – Природные территории в черте населенного пункта;

Р3 – Территории для отдыха, здравоохранения, туризма;

Р4 – Территория садово-дачных участков;

Производственные зоны - П:

П1 – Зона непромышленного производства;

П2 – Зона предприятий и складов IV – V класса опасности;

П3 – Зона предприятий и складов II – III классов опасности;

Зоны инженерной инфраструктуры – И:

И1 – зона водоснабжения и очистки, энергетического обеспечения;

Зоны резервного фонда -Ф:

Ф1 – Зона перспективного освоения;

Зоны сельскохозяйственного использования – СХ:

СХ1 - Зона сельскохозяйственного производства;

Зоны специального назначения – СН:

СН1 – Зона ритуального назначения;

Зоны транспортной инфраструктуры – Т:

Т1 – Полоса отвода железной дороги;

## Градостроительные регламенты

### Общие  требования  к  видам  и  параметрам разрешённого  использования

- В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, допускается при соблюдении действующих нормативов размещение двух и более разрешённых видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на приём посетителей, допускается только в случаях, если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

- Размещение объектов основных и условно разрешённых видов использования, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны; а для жилых, общественно-деловых и рекреационных зон – за пределы границ земельного участка, на территории которого находятся указанные объекты.

- Содержание видов разрешённого использования, перечисленных в градостроительных регламентах территориальных зон, допускает без отдельного указания в регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

- Параметры разрешённого использования обязательны при использовании и застройке земельных участков наряду с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, СНиП, СанПиН, иными нормативно-техническим документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 40. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В настоящей статье Правил указаны перечни видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в следующих зонах.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ - Ж

### Ж1 – Малоэтажная жилая застройка

Зонамалоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов средней плотности и размещения жилых многоквартирных домов, блокированных домов и индивидуальных жилых домов этажностью до 3-х этажей, включая мансардный.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Ж1, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Особые условия реализации регламента: Максимальная этажность – 3 этажа |  |
| Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м. |  |
| Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет от 500 кв. м до 1500 кв.м |  |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |

Ограничения.

В пределах зоны запрещается размещение объектов этажностью более 3 этажей.

### Ж2 – Усадебная застройка

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж2) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, застройки усадебного типа.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования объектов повседневного обслуживания.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Ж2, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 250 кв. м. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Особые условия реализации регламента: Максимальная этажность – 3 этажа |  |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет от 250 кв. м до 1500 кв.м. |  |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |

Ограничения.

В пределах зоны запрещается размещение объектов этажностью более 3 этажей.

### Ж3 – СРЕДНЕэтажная жилая застройкаэтажностью от 4 до 5 этажей

Зона многоэтажной многоквартирной застройки (Ж3) выделена для обеспечения правовых условий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов средней этажности (4-5 этажей) с высокой плотностью застройки.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения взоне Ж3, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства этажностью до 5 этажей |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м. |  |
| Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет свыше 500 кв. м. |  |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |

Ограничения.

В пределах зоны запрещается размещение объектов этажностью более 5 этажей.

### Ж4 – СРЕДНЕЭТАЖная  жилая  застройка этажностью ОТ 3 до 5 этажей

Зона малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж4) выделена для обеспечения правовых условий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов малой и средней этажности (3-5 этажей)с высокой плотностью застройки.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Ж4, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства этажностью до 5 этажей |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м. |  |
| Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет свыше 500 кв. м. |  |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |

Ограничения.

В пределах зоны запрещается размещение объектов этажностью более 5 этажей.

### Общественно-деловые зоны – ОД

В настоящей статье Правил указаны перечни видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в общественно-деловых зонах.

Для ряда видов разрешённого использования указаны особые условия реализации регламента.

### ОД1 – Зона административно-делового,  досугового и социально-бытового назначения

Зона общественно-деловой активности общегородского значения (ОД2) расположена в историческом центре города и предназначена для размещения жилой и общественной застройки, включающей объекты общегородского значения.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне ОД2, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Особые условия реализации регламента: Максимальная этажность – 3 этажа |  |
| Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв. м. |  |
| Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; | 4.8 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет от 500 кв.м до 5000 кв.м. |  |

Ограничения.

В пределах зоны запрещается размещение объектов этажностью более 3 этажей.

### ОД.2 – Зона образования и дошкольного воспитания

Зона объектов дошкольного, начального, среднего общего, высшего и среднего специального образования (ОД.2) предназначена для размещения учреждений образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование и проведение досуга.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне ОД.2, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |

### ОД.3 – Зонаучреждений здравоохранения

Зона объектов здравоохранения (ОД.3)предназначена для размещения крупных объектов здравоохранения, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне ОД.3, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |
| Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 1500 кв.м. |  |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |

- Р. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ.

В настоящей статье Правил указан перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения на озеленённых территориях.

Для ряда видов разрешённого использования указаны особые условия реализации регламента.

### Р1 – территрия общего отдыха, мест общего пользования

Городские сады и парки – озеленённые территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенные для массового отдыха населения, проведения культурно-просветительских мероприятий.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Р1, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |

### Р2 – природные терртории в черте населенного пункта

Городские сады и парки – озеленённые территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенные для массового отдыха населения, проведения культурно-просветительских мероприятий, развлечений, занятий спортом и имеющие широкий набор элементов благоустройства: озеленение, освещение, асфальтированные или мощёные дорожки, малые архитектурные формы, скамейки, аттракционы, спортивные и игровые площадки, ограждение и пр.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Р2, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 |
| Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | 5.5 |

### Р3 – Территория для отдыха, здравоохранения, туризма

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Р3, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |

### Р.4. – территория садово-дачных участков

Зона садово-дачной застройки (Ж4) выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий садовых и дачных массивов.

Зоны предназначена для ведения садоводства и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного, так и круглогодичного использования.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Ж4, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |
| Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |

### Производственные зоны – П

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Класс опасности объектов, требования к размеру санитарно-защитных зон, требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, трубопроводных и т.п.) устанавливаются санитарными правилами и нормативами (СанПин), требования которых распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, и др.

Размещение зданий и сооружений, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны.

Все здания и сооружения, входящие в состав комплекса объекта коммунального, производственного или складского предприятия, обеспечивающие его функционирование в соответствии с нормами и правилами проектирования, являются разрешённым или вспомогательным.

В настоящей статье Правил указан перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в производственных зонах.

### П1– Зона непромышленного производства

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне П1, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение только закрытых спортивных сооружений. |  |
| Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |

### П2– Зона предприятий и складов IV-V класса опасности

Зона П2выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м – для IV класса опасности и 50 м – для V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне П2, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Особые условия реализации регламента: Допускается размещение только закрытых спортивных сооружений. |  |
| Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории | 6.1 |
| Тяжёлая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 |
| Лёгкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 |
| Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
| Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
| Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |

### П3 – Зона предприятий и складов II-III классов опасности

Зона П3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше II-III класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 300 м – для предприятий III класса вредности и 500 м – для II класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешённого использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне П3, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Недропользование Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории | 6.1 |
| Тяжёлая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 |
| Лёгкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 |
| Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
| Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
| Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |

### И ЗОны инженерной инфраструктуры

### и.1 – Зона водоснабжения и очистки, энергетического обеспечения

И . 1	Водоснабжение и очистка, энергообеспечение

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования коммунальных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне И.1, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Не установлено |  |

Ф.	Зоны резервного фонда

Зоны резервного фонда муниципальных земель предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной документацией.

В состав зон резервного фонда муниципальных земель относятся также проблемные территории с неустановленным функциональным назначением их использования.

Ф. 1    Перспективного освоения

Зоны перспективного освоения предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-тендерной документацией.

таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Не установлено |  |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Не установлено |  |

СХ   Зоны сельскохозяйственного использования

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

- СХ. 1  Сельскохозяйственного производства

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.10 |
| Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |

### Зоны специального назначения – СН

Зоны специального назначения (СН) предназначены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

К зонам специального назначения отнесены также территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения и зон их охраны, зоны военных и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

В настоящей статье Правил указан перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зонах специального назначения.

### СН.1 –зона ритуального назначения

Правовой режим земельных участков, расположенных в зоне СП2определяется в соответствии с законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне СН.1, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений | 12.1 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |

### Зоны транспортной инфраструктуры –Т

Зоны транспортной инфраструктуры выделяются для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требований специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

В настоящей статье Правил указан перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зонах транспортной инфраструктуры.

### Т1 –Полоса отвода железной дороги

Полоса отвода железной дороги (далее – полоса отвода) – земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 90 Земельного кодекса РФ определяется Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611).

Перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимых для применения в зоне Т1, приведён в таблице настоящего раздела Правил.

- Перечень видов разрешённого использования

| Наименование вида разрешённого использования земельного участка | Код вида |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |
| Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) | 7.1 |
| Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Условно разрешённые виды использования |  |
| Не установлены |  |

### СТАТЬЯ 40.1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

- 1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами; - объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно разрешенных видов использования;

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны - помещения или здания для персонала охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;

- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).

- 2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов84 вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.

- 3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка.

### СТАТЬЯ 41. параметры  разрешённого  использования

- В настоящей статье Правил приведены параметры разрешённого использования для каждого вида разрешённого использования.

- Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства (включая вместимость, мощность, количество посещений, размер торговых площадей и пр.) на сформированном земельном участке осуществляется исходя из размеров земельного участка, с обязательным соблюдением параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с учётом размещения в пределах земельного участка всех необходимых для функционирования объекта вспомогательных сооружений, проездов, площадок для парковки автотранспорта, разгрузочно-погрузочных и иных площадок, элементов дворового благоустройства, озеленения, а также возможности организации обслуживания объекта.

- Выбор параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае, когда предельные значения параметров разрешённого строительства, реконструкции или ограничения в использовании земельного участка градостроительным регламентом не установлены, осуществляется с учётом обеспечения требований технических регламентов, в том числе, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и иных правил и нормативов, требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, возможности организации обслуживания объекта.

- Минимальный размер земельного участка не может быть менее площади, занимаемой объектами капитального строительства основных и вспомогательных видов разрешённого использования и обеспечивающей соблюдение установленных настоящими Правилами предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества машиномест для хранения автотранспорта на земельных участках, а также соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, ветеринарных, противопожарных, технологических и иных правил и нормативов.

- Минимальные отступы от границ земельного участка устанавливаются со стороны красной линии улицы – по линии застройки, со стороны смежных земельных участков при условии обеспечения норм инсоляции, естественной освещенности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований и соблюдения установленных настоящими Правилами предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Параметры разрешённого использования, приведённые в настоящей статьеПравил для конкретных видов разрешённого использования, распространяются на все территориальные зоны.

- Для ряда видов разрешённого использованияуказаны особые условия реализации регламентав конкретныхтерриториальных зонах.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства дляхранения и переработки сельскохозяйственной продукции, птицеводства

  - Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 41 Правил.

  - Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, ветеринарных, противопожарных, технологических требований.

  - Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

  - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

  - Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения земельного участка – 10% от площади земельного участка.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 на 100 работающих в двух смежных сменах.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га;

Максимальная площадь земельного участка – 0,25 га;

Минимальная рекомендуемая ширина земельного участка – 20 м.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красной линии улицы:

- в районах новой застройки – не менее 5 м,

- в районах существующей застройки – по существующей линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ соседних земельных участков до зданий, строений, сооружений:

- жилого дома – 3 м;

- хозяйственных и прочих строений, отдельно стоящего гаража – 1 м.

Минимальный отступ от границ соседнего участка до зеленых насаждений:

- стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- кустарника – 1 м.

Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, не менее 6 м.

- Предельное количество надземных этажей – 3.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальная высота ограждения:

- 2,0 м – вдоль улиц и проездов,

- 2 м – между смежными земельными участками без согласования со смежными землепользователями, более 2 м – по согласованию со смежными землепользователями. Ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые или решётчатые с целью минимального затенения территории соседних земельных участков.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 машиноместо на земельный участок.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельного участка – 0.12 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ:

- от красной линии магистральных улиц –   6 м,

- от красной линии жилых улиц и проездов – 3 м;

- от границ смежных земельных участков– 3 м.

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности до 3 этажей – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

- Предельное количество надземных этажей – 3.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м²/чел.;

- для отдыха взрослого населения – 0,1 м²/чел.;

- для хозяйственных целей– 0,3 м²/чел.

Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для блокированной жилой застройки

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельного участка блока – 0.03 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с пунктом 5статьи 41 Правил.

Минимальный отступ:

- от красной линии магистральных улиц –   6 м,

- от красной линии жилых улиц и проездов – 3 м;

- от границ смежных земельных участков– 3 м.

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий при этажности до 3 этажей – не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

- Предельное количество надземных этажей, включая мансардный – 3.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

- 5. Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м²/чел.;

- для отдыха взрослого населения – 0,1 м²/чел.;

- для хозяйственных целей– 0,3 м²/чел.

Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, не занятой застройкой. Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для среднеэтажной жилой застройки.

- Предельные размеры земельных участков:

Минимальная площадь земельного участка – 0.12га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с пунктом 5статьи 41 Правил.

Минимальный отступ:

- от красной линии магистральных улиц –   6 м,

- от красной линии жилых улиц и проездов – 3 м;

- от границ смежных земельных участков– 3 м.

- Предельное количество надземных этажей.

Максимальное количество надземных этажей – 5.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная обеспеченность площадками благоустройства:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м²/чел.;

- для отдыха взрослого населения – 0,1 м²/чел.;

- для хозяйственных целей– 0,3 м²/чел.

Минимальная доля озеленения земельного участка – 25% от площади земельного участка, не занятой застройкой.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 5 квартир.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов гаражного назначения

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4статьи 41 Правил.

Минимальный площадь земельного участка на 1 индивидуальный гаража боксового типа – 0,0024 га.

Максимальная площадь  земельного участка на 1 индивидуальный гараж боксового типа – 0,0072 га

Минимальная площадь земельного участка для иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого использования «объекты гаражного назначения» (код 2.7.1), – 0,03 га, максимальная площадь - не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с пунктом 5статьи 41 Правил.

- Предельное количество надземных этажей – 1 этаж.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100%.

Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов коммунального обслуживания.

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи41 Правил.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил, но не менее 1м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства социального обслуживания

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка:

- пункты ночлега для бездомных граждан – 0,1 га;

- медико-социальные, лечебно-консультативные центры без стационара, гериатрические центры – 0,3 га;

- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп – 60 м2 на место;

- психоневрологический дом-интернат – 50 м2 на место;

- дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения, – 60 м2 на место;

- территориальный центр социального обслуживания – 40 м2 на место;

- хоспис – 0,8 га;

- геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр – 2,0 га;

- дом сестринского ухода – 0,6 га;

- иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» (код 3.2) – 0.1 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей.

Максимальное количество этажей:

- для домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 2 надземных этажа,

- для остальных объектов – 3 надземных этажа.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения земельных участков домов престарелых, домов ребенка, домов-интернатов для детей, домов-интернатов для детей-инвалидов – 40%, минимальная доля озеленения земельных участков для иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого использования «социальное обслуживание» (код 3.2) – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства бытового обслуживания

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.

Максимальный размер земельного участка - не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Правил.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 единовременных посетителей.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительстваамбулаторно-поликлинического обслуживания

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельных участков  га при количестве посещений в смену:

- поликлиник – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га.

Минимальный размер земельных участков га при количестве порций в сутки:

- молочных кухонь – 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га.

Минимальная площадь  земельных участков иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) – 0,05 га.

Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% .

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 1,6 м.

Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного участка, не занятой застройкой.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства стационарного медицинского обслуживания

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь  земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь  земельных участков стационаров из расчета м2 при количестве коек:

- до 50 коек – 300 м2на 1 койку;

- от 50 до 150 коек – 200  м2на 1 койку;

- от 300 до 400 коек – 150 м2 на 1 койку;

- от 500 до 600 коек –100 м2на 1 койку;

- от 600 до 800 коек – 80 м2 на 1 койку;

- от 800 до 1000 коек – 60 м2на 1 койку.

Минимальная площадь земельных участков стационаров – 0,75 га.

Минимальная площадь земельных участков станций скорой помощи – 0,1 га.

Минимальная площадь земельных участков  иныхобъектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого использования «Стационарное медицинское обслуживание» (код 3.4.1), – 0,75 га.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом. Минимальная высота ограждения – 1,6 м, для психоневрологических стационаров – 2.5 м.

Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного участка.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 5 на 100 койко-мест.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительствадошкольного, начального и среднего общегообразования

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка в дошкольных образовательных организациях:

- вместимостью до 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, – 40 м2 на 1 место;

- вместимостью более 100 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании – 35 м2 м на 1 место;

- вместимостью более 500 мест, размещаемых в отдельно стоящем здании, а также в комплексе  яслей-садов – 30 м2 на 1 место;

- вместимостью до 100 мест пристроенные, встроенные и встроенно-пристроенные, – 40 м2на 1 место.

Минимальный размер земельного участка общеобразовательной школы при вместимости м2 на 1 учащегося:

- 40 до 400 – 50 м2 на 1 учащегося,

- 400-500 – 60 м2 на 1 учащегося,

- 600-800 – 40 м2 на 1 учащегося,

- 800-1000 – 33 м2 на 1 учащегося,

- 1100-1500 – 21 м2 на 1 учащегося,

- 1500-2000 – 17 м2 на 1 учащегося,

- 2000 – 16 м2 на 1 учащегося.

Минимальный размер земельных участков иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешённого использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) – 0.1 га.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальные отступы от красной линии до места допустимого размещения зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных:

- вдоль магистральных улиц –25 метров;

- вдоль прочих улиц и проездов общего пользования –15 метров.

Минимальный отступ от границы земельного участка, предназначенного для размещения образовательной организации для детей до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений иного назначения –6 метров.

Минимальное расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих ДОО, а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями ДОО должно составлять:

- до соседних зданий и сооружений – по нормам естественной освещённости и инсоляции, но не менее 12 м.

- Предельное количество надземных этажей.

Максимальное количество этажей:

- дошкольных учреждений – 3,

- общеобразовательных учреждений – 3,

- специализированных ДОО компенсирующего вида – 2.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная высота ограждения – 1,6 м.

Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного участка, не занятой застройкой.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства среднего и высшего профессионального образования

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка учреждений начального профессионального образования– 0,6 га.

Минимальная площадь земельного участка учреждений начального и среднего профессионального образования при вместимости м2 на 1 учащегося:

- до 300 – 75 м2 на 1 учащегося,

- 300-900 – 50-65 м2 на 1 учащегося,

- 900-1600 – 30-40 м2 на 1 учащегося.

Минимальная площадь земельного участка учреждений высшего образования:

- университеты, вузы технические – 4 га на 1000 студентов;

- сельскохозяйственные– 5 га на 1000 студентов;

- медицинские, фармацевтические – 3 га на 1000 студентов;

- экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2 га на 1000 студентов;

- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно профилю с коэффициентом 0,5.

Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Учебные здания размещают с отступом от красной линии не менее 25 м.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – 4.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2 м, минимальная высота ограждения – 1,2 м.

Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 50% от площади земельного участка.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства культурного развития

- Предельные размеры земельных участковустанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Правил.

Отступ застройки от красной линии улицы не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – 3.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения площади земельного участка – 15% от площади земельного участка.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства религиозного использования

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Отступ застройки от красной линии улицы и границ земельных участков, как правило, не ближе 3м для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, но с возможностью организации кругового обхода.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2 м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка  – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественного управления

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.

Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства амбулаторного ветеринарного обслуживания

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельных участков – 0,1 га.

Максимальный площадь земельных участков –  не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 50 посетителей.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства делового управления

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельного участка устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.

Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 20 работников

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства рынков

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается из расчета – при торговой площади до 600 м2 - 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при торговой площади свыше 3000 м2 – 7 м2 на 1 м2 торговой площади.

Минимальная площадь земельного участка – 0,7 га.

Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2  м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 2 на 5 торговых мест.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства магазинов

- Предельные размеры земельных участков:

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.

Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – 3.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 20 м2 торговой площади.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства банковской и страховой деятельности

- Предельные размеры земельных участков:

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га.

Максимальная площадь земельных участков –  не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Отступ застройки от красной линии улицы не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количествомашиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1  на 20 работников.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественного питания

- Предельные размеры земельных участков:

Минимальный размер земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.

Максимальный размер земельных участков –  не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2  м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства гостиничного обслуживания

- Предельные размеры земельных участков:

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га.

Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземных этажей.

Максимальное количество этажей:

- в зоне Ж1, Ж2 – 3;

- в зоне Ж3, Ж4 – 5;

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 9 на 100 гостиничных мест.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства развлечения

- Предельные размеры земельных участков:

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 3 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га.

Максимальная площадь земельных участков –  не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы -  по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземныхэтажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 мест или посетителей при их максимальном количестве.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства обслуживания автотранспорта

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка м2 устанавливается из расчета при этажности на 1 машиноместо:

– одноэтажных – 30 м2;

– двухэтажных – 20 м2

– трехэтажных – 14 м2

Минимальный размер земельного участка – 0,03 га.

Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

- Предельное количество надземныхэтажей.

Предельное количество этажей гаражей боксового типа – 1 этаж.

Предельное количество этажей для многоярусных гаражей– 3 надземных этажа.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, максимальная высота ограждений – 2 м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – не установлена.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта –не подлежит установлению.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства объектов придорожного сервиса

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Минимальная площадь земельного участка:

- автозаправочной станции (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары) – 0,4 га;

- станции технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) – 0,4 га;

- моечного пункта (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0,05 га;

- автомагазина (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 0,05 га;

Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м

- Предельное количество надземныхэтажей – 3.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 20 работников, 1 на 10 единовременных посетителей.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства спорта

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальная площадь земельных участков устанавливается с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков устанавливаются с учётом пункта 5 статьи 41 Правил.

Минимальный отступ от красной линии улицы – по линии застройки улицы.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземныхэтажей – 3

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2 м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 15%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 3 на 100 мест (включая зрителей).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства природно-познавательного туризма – не установлены.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 15 на 100 единовременных посетителей.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства туристического обслуживания – не установлены.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 20 отдыхающих.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального

строительства недропользования, тяжёлой, лёгкой, пищевой и строительной промышленности, связи, складов

- Предельные размеры земельных участков устанавливаются с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.

Отступ застройки от красной линии улицы – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 1,5 м.

- Предельное количество надземныхэтажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка объектов следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – 2,0 м.

Минимальная доля озеленения земельного участка – 10%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 7 на 100 работающих в 2-х смежных сменах.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства железнодорожного и автомобильного транспорта– не подлежат установлению.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспечения внутреннего правопорядка

- Предельные размеры земельных участков устанавливаются с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей пожарных депо - 10 метров.

Минимальный отступ от красной линии улицы для иных объектов капитального строительства, относящихся к описанию вида разрешенного использования «объекты внутреннего правопорядка» (код 8.3), – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземныхэтажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждение земельного участка следует предусматривать в соответствии с условиями охраны, максимальная высота ограждения – не подлежит установлению.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 10%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства санаторной деятельности

- Предельные размеры земельных участковустанавливаются с учётом пункта 4 статьи 41 Правил.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий строений, сооружений.

Отступ застройки от красной линии улицы – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до стен зданий – 3 м.

- Предельное количество надземныхэтажей – 5.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2 м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 60%.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 50 посетителей, 3 на 100 койко-мест.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства историко-культурной деятельности – не установлены.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 15 на 100 единовременных посетителей.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков(территорий) общего пользования

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальный размер земельного участка сада, сквера, парка – 0,2 га.

Минимальный размер земельного участка иных объектов, указанных в описании вида разрешённого использования кода 12.0 – не подлежит установлению.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий строений, сооружений - не подлежит установлению.

- Предельное количество надземныхэтажей – не подлежит установлению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 7%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Установка ограждений обосновывается проектом, ограждения должны быть сетчатые или решётчатые, максимальная высота ограждения – 2 м.

Минимальная доля озеленения от площади земельного участка – 70%.

Баланс территории:

- зелёные насаждения и водоёмы – не менее 60 %;

- аллеи, дорожки – 10-15%;

- площадки, аттракционы – 20-25 %;

- сооружения – 5-7 %.

Высота зданий для обслуживания посетителей не более 6–8 м.

Высота парковых сооружений - аттракционов – не установлена.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 10 работников, 1 на 50 посетителей.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства ритуальной деятельности – не подлежат установлению.

Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта – 1 на 20 единовременных посетителей.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства ведения садоводства

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.

Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.

Минимальные отступы от границ земельного участка устанавливаются приусловии соблюдения норм инсоляции, естественной освещенности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Минимальный отступ строения от красной линии улицы – 5 м; от проезда – 3 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- жилого строения – 3 м;

- хозяйственных строений – 1 м;

- туалетов, выгребных септиков – 4 м;

- стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- кустарника – 1 м.

Минимальные расстояния между строениями:

- от жилого строения до душа, бани, туалета – 8 м;

- от колодца до туалета и компостного устройства – 8 м;

- от туалета до стен соседнего жилого строения –12 м;

- от туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.

- Предельное количество надземныхэтажей – 2.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальная высота ограждения – 1,5 м. Ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые или решётчатые с целью минимального затенения территории соседних земельных участков.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для огородничества

- Предельные размеры земельных участков.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.

Максимальный размер земельного участка – 0,1 га.

- Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений.

Минимальные отступы от границ земельного участка устанавливаются приусловии соблюдения норм инсоляции, естественной освещенности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Минимальный отступ строения от красной линии улицы – 5 м; от проезда – 3 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- хозяйственных строений – 1 м;

- туалетов, выгребных септиков – 4 м;

- стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- стволов среднерослых деревьев – 2 м;

- кустарника – 1 м.

Минимальные расстояния между строениями:

- от колодца до туалета и компостного устройства – 8 м;

- от туалета до стен соседнего жилого строения –12 м;

- от туалета до источника водоснабжения (колодца) – 25 м.

- Предельное количество этажей некапитальных строений – 2.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

- Иные предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальная высота ограждения – 1,5 м. Ограждения между смежными земельными участками должны быть сетчатые или решётчатые с целью минимального затенения территории соседних земельных участков.

Часть 3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с  особыми условиями использования территории

## Состав зон с особыми условиями использования территорий

### Статья 42. Состав зон с особыми условиями использования территорий (ограничений градостроительной деятельности)

На территории городского поселения действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства, создающие зоны с особыми условиями использования территории.

По требованиям охраны объектов культурного наследия:

- зоны охраны объектов культурного наследия.

По режиму особой охраны территорий памятников природы:

- особо охраняемые природные территории.

По санитарно-гигиеническим требованиям:

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы;

По требованиям природно-техногенных ограничений:

- зона катастрофического затопления;

- зона затопления паводком 1% обеспеченности;

- зона подтопления грунтовыми водами;

## Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

### Статья 43. Назначение и состав зон охраны объектов культурного наследия

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия (далее зоны охраны).

- Правовой режим зон охраны определён статьёй 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны установлены Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

- Зоны охраны на территории г. Данилов установлены Проектом зон охраны памятников истории и культуры г. Данилов (далее – Проект зон охраны), разработанным  Ленинградским государственным институтомв 1989 году и утверждённым решением исполнительного комитета Ярославского  областного Совета народных депутатов от 23.11.90 № 371.

- Система зон охраны объектов культурного наследия слагается из следующих компонентов:

- Зона археологических исследований (выявленные участки культурного слоя)

- территории памятников архитектуры (объектов культурного наследия),

- охранные зоны историко-архитектурных памятников;

- зоны регулированной застройки (ЗРЗ);

- Зона охраняемого природного ландшафта;

- Зона регулирования природного ландшафта;

- Охранные зоны отображены на Схеме градостроительного зонирования ГП Данилов.

### Статья 44. Территория объекта культурного наследия

  - Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством и законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

  - Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

  - В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

  - Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учётом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

  - Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

  - Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

### Статья 45. Режим территории объекта культурного наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2. На территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и при условии реализации согласованных государственным органом охраны объектов культурного наследия Ярославской области (далее – госорган охраны объектов культурного наследия) обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

4. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с госорганом охраны объектов культурного наследия.

5. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объектов культурного наследия (в том числе объектов культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка, в границах которого проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания госоргана о приостановлении указанных работ.

6. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению госоргана охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

7. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия,  разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счёт средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

8. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включённых в реестр, а также на их территориях.

Данное требование  не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

### статья 46. Охранные зоны

- Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

### Статья 47. Режим охранных зон

1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учётом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) благоустройство территории;

з) замена выведенных из зон предприятий, а также сносимых построек зданиями и сооружениями, восстанавливающими характер исторической среды.

### Статья 48. Зоны регулирования застройки

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

### статья 49. Режим зон регулирования застройки

- Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учётом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта.

ж) обязательное сохранение всех зданий, представляющих архитектурно-художественную ценность;

з)  сохранение ценных элементов планировки;

и)  устранение сооружений, вносящих диссонанс в городской ландшафт;

к) строительство на свободных участках зданий, регламентируемых по функциональному назначению, высоте (по периметру - не выше 3 этажей), протяжённости и композиции объёмов.

- Отдельные участки зоны регулирования застройки различаются характером регулирования, зависящим от расположения участка по отношению к памятникам, от архитектурно-исторической ценности памятников в формировании исторической среды.

- Режим регулирования зависит также от территориальной приближенности зон регулирования к охранным зонам. Так, на территориях, непосредственно примыкающих к охранным зонам, а также на участках с исторически ценной планировкой устанавливается регулирование нового строительства со строгим соблюдением соразмерности новых зданий с памятниками и их средой. На территориях, относительно удаленных от памятников и не имеющих ценной исторической застройки, регулирование определяется задачами общего композиционного единства.

## Особо охраняемые природные территории

### статья 50. Состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

- Особо охраняемых  природных территорий на территории ГП Данилов нет, но юго-западная часть ГП Данилов граничит с памятником природы«Парк Горушка» на территории Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального района.

- Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

### статья 51. Режимособой охраны территорий памятников природы

- Режим особой охраны территорий памятников природы установлен  статьёй 27 Федерального закона от 14.03. 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Особенности функционирования особо охраняемых природных территорий установлены статьёй 5 Закона Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з «Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области».

- На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

- Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

- Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения возмещаются за счёт средств бюджета Ярославской области, а также средств внебюджетных фондов.

- Оформление охранных обязательств на памятники природы регионального значения осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в сфере охраны окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ярославской области.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории регионального значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного использования.

- Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе особо охраняемой природной территории регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской области на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы.

### статья 52. Охранные зоны памятников природы

- Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Решения о создании охранных зон и об установлении их границ принимаются Губернатором Ярославской области в порядке, установленном федеральным законодательством.

- Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, утверждённым указом Губернатора Ярославской области.

## Режимы использования территорий в зонах, формируемых санитарно-гигиеническими требованиями

### статья 53. Водоохранные зоны (ВОЗ)

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

### Статья 54. Режимводоохранных зон

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

- В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### статья 55. Зона санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО)

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются СанПиН 2.1.4.1110-02, соблюдение которых является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

- Зоны санитарной охраны водозаборов организуются в составе трёх поясов. В каждом из трёх поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

- На территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

- в первом поясе:

а) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

б) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учётом санитарного режима на территории второго пояса;

в) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы первого пояса ЗСО, озеленена, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором поясе:

а) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- во втором и третьем поясах:

а) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

б) запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

в) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищённых подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.

### статья 56. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

- Класс опасности объектов, требования к размеру санитарно-защитных зон, требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, трубопроводных и т.п.) устанавливаются санитарными правилами и нормативами, требования которых распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

- В соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения открытого типа, детские площадки, образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

- В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

## Зоны влияния природно-техногенных факторов

### Статья 57. Требования и ограничения на территориях зон затопления паводком

Требования  и  ограничения  на  территориях  зон  затопления  паводком  (ЗП)  и возможного (в случае чрезвычайной ситуации) поражения аммиаком

В зонах затопления паводком (ЗП) и возможного (в случае чрезвычайной ситуации) поражения аммиаком, предъявляются дополнительные требования.

В зонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженерным изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкций объектов, особое внимание обращается на усиление фундаментов и гидроизоляционных работ.

В зонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок.